[image: image5.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Конвейер сборки тортов КСТ предназначен для изготовления корпусов тортов из бисквитных пластов с пропиткой сиропом и дозировкой крема. Оборудование выполнено в виде конвейера с транспортировочной лентой. Каркас машины выполнен из нержавеющей стали AISI304. Заготовка по конвейеру перемещается согласно настройкам программы на сенсорной ЖК панели оператора. Подача заготовок осуществляется вручную. Дозировка крема поршневая. 

	Технические характеристики
	КСТ

	Производительность, шт./ч
	до 120

	Максимальный диаметр коржа, мм
	300

	Ширина конвейерной ленты, мм
	225

	Расход сжатого воздуха, л/мин
	не более 200

	Установленная мощность, кВт
	2

	Потребляемая мощность, кВт
	менее 1,5

	Номинальное напряжение
	230В 50Гц

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	2500х1200х2000

	Масса конвейера, кг
	1100


Состоит из:

· Конвейер перемещения заготовки.

· Узлы дозировки крема - 2 шт.
· Узел дозировки сиропа – 1 шт.

· Узел прижима коржа.
· Узел обмазки корпуса торта – ОПЦИЯ. 

· Пульт управления и настройки. 
Преимущества и особенности:

· Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

· Мотор-редукторы Tramec (Италия).

· Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония).
· Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
· Возможность удаленного подключения к оборудованию для настройки и обслуживания. 
· Необходимо поддерживать количество дозируемых масс в рабочей емкости не менее 1/3 от объема.
· Погрешность дозирующих узлов не более 5%.
· Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Конвейер сборки тортов КСТ (3 узла дозирования)
	8 778 000,00

	Узел обмазки корпуса торта
	1 790 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 100 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	[image: image3.png]



	[image: image4.png]





[image: image5.png]

[image: image6.png]


