УЗО-2 – автоматизированный узел опыления, предназначенный для нанесения клеевых составов, сиропов и прочих жидкостей на поверхность изделий, коржей и прочего. Машина изготавливается под конкретное техническое задание заказчика  и может иметь огромное количество опций и модификаций. Например:

- обработка клеевым составом печенья перед нанесением декора с позиционированием в ряд для точного нанесения;

- обработка коржей для тортов пропитками (сироп, ликер и т.п.) с точным позиционированием.

Принцип работы: на каркасе установлены основные узлы: конвейер с приводом, узел опыления, узел позиционирования, пневматическая система, пульт управления. Продукция по конвейеру движется к узлу опыления. По датчику положения система позиционирования выравнивает и фиксирует продукцию. Далее узел опыления обрабатывает поверхность стационарно или по заданной пневматически цилиндрами траектории.  Масса регулировок позволяет настроить машину под технологический процесс.

| Технические характеристики | УЗО-2 |
| --- | --- |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,5-4 |
| Высота рабочей зоны от пола, мм | 900 |
| Рабочий объем бака, л | 30 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 70 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500x1200x1400 |
| Масса, кг, не более | 100 |

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Рельсовые направляющие и фланцевые каретки H.S.A.C. и HIWIN (Тайвань).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Особенности:

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 200 л/мин.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Автоматизированный узел опыления УЗО-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Автоматизированный узел опыления УЗО-2 | от 785 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99